## INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR EN 3D LAS FICHAS DEL JUEGO BIOBOTS

Este manual tiene como objetivo brindar las instrucciones necesarias para la impresión en 3D de las fichas, losetas y tableros del juego “Biobots”, desarrollado en el marco de la propuesta Colombia Programa, auspiciada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el British Council.

## 1. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

- Archivos STL del juego (losetas, fichas, Biobots, tablero, etc.), estos los puedes encontrar en https://drive.google.com/drive/folders/1dqAhLmMyVN0FN7EAbXO2Ccu-rVcvgEfI?usp=drive_link

- Una impresora 3D funcional de Modelado por Deposición Fundida (FDM) (por ejemplo, Sunlu, Qidi Tech Plus, Ender 3, Prusa, etc.)

- Filamento PLA, preferiblemente de varios colores, para que las piezas sean más llamativas (ver capítulo 9: Imágenes de las piezas impresas en dos colores), se recomienda imprimirlas en dos colores. Si no cuentas con filamentos de colores, pinta las piezas una vez impresas con vinilo o pintura acrílica para resaltar los detalles y mejorar su apariencia.

- Software de laminado (slicer), es fundamental seleccionar el slicer adecuado, ya que este debe ser compatible con la impresora 3D que vayas a utilizar. Algunos de los programas más utilizados son:

  - MatterControl (gratuito, para Sunlu, Creality, entre otras), descargable en: https://www.matterhackers.com/store/l/mattercontrol/sk/MKZGTDW6?srsltid=AfmBOophpcooC0ljmm02jS64RGXZDiYwSlWz_bcLBitXDxz1Vw2v2lqQ

  - Ultimaker Cura (gratuito), descargable en: https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura/#downloads

  - PrusaSlicer, descargable en: https://www.prusa3d.com/es/pagina/prusaslicer_424/

  - Qidi Studio (si usas una impresora Qidi), descargable en:  https://qidi3d.com/pages/software-firmware

- Computador para preparar los archivos.

- Espátula, adhesivo de cama, cortafríos y otras herramientas básicas propias de la impresora.

Nota: Es importante tener en cuenta que la metodología del juego requiere que se establezcan 5 colores, los cuales tienen relación en los tableros de errores, tableros de inventario, tableros de RAM, fichas de errores, fichas de programación y fichas de secuencia, por lo que te recomendamos que revises la “Guía de inicio” para que puedas identificar estos lineamientos.

## 2.  Organiza tus Archivos STL

- Crea una carpeta en tu PC solo para este proyecto, de tal forma que todo quede organizado allí.

- Descarga en esta carpeta los archivos STL que vas a imprimir.

- Revisa la lista de archivos STL para identificar cuál es la pieza que deseas imprimir, ver capítulo 8: Relación de piezas y archivos STL

## 3. Prepara el Software de Laminado (Slicer)

- Abre tu programa Slicer (por ejemplo, MatterControl).

- Selecciona el modelo de impresora en la configuración inicial de este software.

- Importa el archivo STL al área de trabajo.

- Organiza las piezas en el área de trabajo.

## 4. Configura los Parámetros de Impresión

Ajusta los parámetros de impresión según las especificaciones de tu impresora, ya que cada máquina puede requerir configuraciones distintas. Sin embargo, de manera general, se recomienda utilizar los siguientes valores:

| Parámetro | Valor recomendado |
| --- | --- |
| Altura de capa | 0.2 mm |
| Relleno (Infill) | 15–25% (20% es estándar) |
| Soportes (Supports) | De árbol (para el caso de los Biobots) |
| Velocidad | 50 mm/s |
| Temperatura nozzle | 210 °C (para PLA) |
| Temperatura cama | 65 °C (para PLA) |

NOTA 1: Recuerda que estos parámetros dependen de la impresora que estés manejando.

NOTA 2: No se debe modificar la escala de las piezas, ya que muchas de ellas están diseñadas para encajar entre sí. Cualquier cambio en la escala impedirá que este encaje sea posible

## 5. Revisa y Genera el GCODE

- Verifica que el objeto esté bien posicionado y no flote.

- Usa la vista previa del slicer para revisar capa por capa.

- Si vas a imprimir en dos colores, identifica el número de capa y el tiempo en donde se debe hacer el cambio de filamento.

- Guarda el archivo en formato “.gcode”.

- Transfiérelo a la tarjeta SD o USB de tu impresora.

## 6. Imprime las Piezas

- Prepara la cama de impresión (nivelación y limpieza).

- Aplica adhesivo de cama si es necesario.

- Inserta el archivo GCODE en la impresora.

- Inicia la impresión y supervisa las primeras capas.

- Si estás imprimiendo en dos colores, asegúrate de estar pendiente del momento exacto en el que debe realizarse el cambio de filamento, según la configuración establecida en el software de laminado

- Deja enfriar antes de retirar las piezas.

## 7. Postprocesado

- Retira la pieza de la cama con cuidado.

- Limpia los bordes y posibles sobrantes con precaución.

- Se recomienda que, si las piezas fueron impresas en un solo color, pintalas con vinilo o pintura acrílica para resaltar los detalles y facilitar su visualización.

- Verifica que todo encaje bien.

- ¡Disfruta de tu juego Biobots!

## 8. Relación de piezas y archivos STL

A continuación, se plantea la lista de piezas que se deben imprimir, aquí es importante tener en cuenta que la metodología del juego requiere que se establezcan 5 colores, los cuales tienen relación en los tableros de errores, tableros de inventario, tableros de RAM, fichas de errores, fichas de programación y fichas de secuencia, por lo que te recomendamos que revises la “Guía de inicio” para que puedas identificar estos lineamientos.

| # | Nombre | Cantidad por imprimir | Imagen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMANDO_HOME | 1 unidad |  |
| 2 | COMANDO_RAM | 1 unidad |  |
| 3 | COMANDO_RUN | 1 unidad |  |
| 4 | COMANDO_TEST | 1 unidad |  |
| 5 | DADO | 2 unidades 1 de cada color |  |
| 6 | DESPLIEGUE | 5 unidades |  |
| 7 | ERRORES | 5 unidades, 1 de cada color |  |
| 8 | FUNCIONES_ACTUAR | 5 unidades |  |
| 9 | FUNCIONES_ADELANTE | 10 unidades |  |
| 10 | FUNCIONES_DERECHA | 5 unidades |  |
| 11 | FUNCIONES_INVESTIGAR | 5 unidades |  |
| 12 | FUNCIONES_IZQUIERDA | 5 unidades |  |
| 13 | L1_NORTE | 1 unidad |  |
| 14 | L2_ARENA | 1 unidad |  |
| 15 | L3_ARENA | 1 unidad |  |
| 16 | L4_ARENA | 1 unidad |  |
| 17 | L5_ARENA | 1 unidad |  |
| 18 | L6_ARENA | 1 unidad |  |
| 19 | L7_ARENA | 1 unidad |  |
| 20 | L8_ARENA | 1 unidad |  |
| 21 | L9_AGUA | 1 unidad |  |
| 22 | L10_AGUA | 1 unidad |  |
| 23 | L11_AGUA | 1 unidad |  |
| 24 | L12_AGUA | 1 unidad |  |
| 25 | L13_AGUA | 1 unidad |  |
| 26 | L14_AGUA | 1 unidad |  |
| 27 | L15_AGUA | 1 unidad |  |
| 28 | L16_AGUA | 1 unidad |  |
| 29 | L17_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 30 | L18_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 31 | L19_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 32 | L20_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 33 | L21_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 34 | L22_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 35 | L23_CULTIVO | 1 unidad |  |
| 36 | L24_PASTO | 1 unidad |  |
| 37 | L25_PASTO | 1 unidad |  |
| 38 | L26_PASTO | 1 unidad |  |
| 39 | L27_PASTO | 1 unidad |  |
| 40 | L28_PASTO | 1 unidad |  |
| 41 | L29_PASTO | 1 unidad |  |
| 42 | L30_PASTO | 1 unidad |  |
| 43 | L31_37_ROCA | 7 unidades |  |
| 44 | LUGARES_ÁRBOLES | 5 unidades |  |
| 45 | LUGARES_CANTERA | 5 unidades |  |
| 46 | LUGARES_EDIFICIO | 5 unidades |  |
| 47 | LUGARES_RANA | 5 unidades |  |
| 48 | MONEDA_1 | 70 unidades |  |
| 49 | MONEDA_2 | 20 unidades |  |
| 50 | MONEDA_3 | 15 unidades |  |
| 51 | MONEDA_5 | 10 unidades |  |
| 52 | PARAMETROS_2 | 5 unidades |  |
| 53 | PARAMETROS_3 | 5 unidades |  |
| 54 | PARAMETROS_AGUA | 5 unidades |  |
| 55 | PARAMETROS_ARBOL | 5 unidades |  |
| 56 | PARAMETROS_ARENA | 5 unidades |  |
| 57 | PARAMETROS_CANTERA | 5 unidades |  |
| 58 | PARAMETROS_CULTIVO | 5 unidades |  |
| 59 | PARAMETROS_EDIFICIO | 5 unidades |  |
| 60 | PARAMETROS_PASTO | 5 unidades |  |
| 61 | PARAMETROS_RANA | 5 unidades |  |
| 62 | PARAMETROS_ROCA | 5 unidades |  |
| 63 | PROGRAMACIÓN_1 | 5 unidades del número 1, 1 de cada color |  |
| 64 | PROGRAMACIÓN_2 | 5 unidades del número 2, 1 de cada color |  |
| 65 | PROGRAMACIÓN_3 | 5 unidades del número 3, 1 de cada color |  |
| 66 | RAYO | 1 unidad |  |
| 67 | RECURSOS_CÍRCULO | 10 unidades |  |
| 68 | RECURSOS_CUADRADO | 10 unidades |  |
| 69 | RECURSOS_PENTAGONO | 10 unidades |  |
| 70 | RECURSOS_TRIÁNGULO | 10 unidades |  |
| 71 | SECUENCIA_1 | 5 unidades del número 1, 1 de cada color |  |
| 72 | SECUENCIA_2 | 5 unidades del número 2, 1 de cada color |  |
| 73 | SECUENCIA_3 | 5 unidades del número 3, 1 de cada color |  |
| 74 | TAB_PROG_7A_1 | 1 unidad |  |
| 75 | TAB_PROG_7A_2 | 1 unidad |  |
| 76 | TAB_PROG_7A_3 | 1 unidad |  |
| 77 | TAB_PROG_7A_4 | 1 unidad |  |
| 78 | TAB_PROG_7B_1 | 1 unidad |  |
| 79 | TAB_PROG_7B_2 | 1 unidad |  |
| 80 | TAB_PROG_7B_3 | 1 unidad |  |
| 81 | TAB_PROG_7B_4 | 1 unidad |  |
| 82 | TAB_SEC_1 | 1 unidad |  |
| 83 | TAB_SEC_2 | 1 unidad |  |
| 84 | TABLEROS_ERRORES | 5 unidades, 1 de cada color |  |
| 85 | TABLEROS_INVENTARIO | 5 unidades, 1 de cada color |  |
| 86 | TABLEROS_RAM | 5 unidades, 1 de cada color |  |
| 87 | TEST | 1 unidad |  |
| 88 | B_COLIBRI | 1 unidad |  |
| 89 | B_CONDOR | 1 unidad |  |
| 90 | B_MONO | 1 unidad |  |
| 91 | B_OSO | 1 unidad |  |
| 92 | B_TIGRILLO | 1 unidad |  |
| 93 | B_TORTUGA | 1 unidad |  |

## 9. Imágenes de las piezas impresas en dos colores

A continuación, podrás ver un ejemplo de cómo lucen algunas de las fichas una vez impresas en 3D

Con todas las fichas impresas, estás listo para dar vida al juego Biobots. Ahora, comienza la aventura, despierta la estrategia y disfruta aprendiendo jugando.